газовая инжекторная система

«Agis -Sec»

- «LPG INJECTION SISTEM»

Руководство по эксплуатации

## ООО «ГазАвтосистема»

## г. Москва

# СОДЕРЖАНИЕ

## Стр. Введение………………………………………………………….………3

- Техническое описание …………………….…………..…………………..4

- Состав комплекта…………………………………………………………..6

- Описание основных агрегатов ………………..………………………...…7

- Технические характеристики……………………………………………..11

- Эксплуатация автомобиля………………………………………………...12

5.1 Техника безопастности.Предупреждения………………………….12

5.2 Особенности эксплуатации автомобиля на газе сжиженном

нефтяном……………………………………………………………...13

- Техническое обслуживание ………………………………...…………….17

- Правила хранения автомобиля с ………………………………...……….18

8.  Характерные неисправности …………………..………………………….18

9.  Паспорт на ГБО  ………………………………….……………………….20

9.1 Общие сведения об изделии…………………………………....…...20

9.3 Свидетельство приемке и гарантии поставщика ………………….21

9.4 Свидетельство об упаковке………………………………………….21

9.5 Сведения  об эксплуатации………………………….…………..…..21

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации газобаллонного оборудования (ГБО) фирмы  «Agis-Sec» содержит сведения по устройству и использованию данного оборудования, необходимые для эффективной и безопасной его эксплуатации при установке на автотранспортных средствах (АТС).

При установке ГБО фирмы «Agis-Sec» сохраняется возможность работы двигателя на бензине без изменения технических характеристик, установленных заводом-изготовителем автомобиля.

Установка ГБО фирмы «Agis-Sec» на базовые автомобили обеспечивает возможность работы двигателей этих автомобилей на газе сжиженном нефтяном (ГСН), свойства которого должны соответствовать ГОСТ 27578-87.

Автомобиль, оборудованный ГБО фирмы  «Agis-Sec» предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных техническими условиями (ТУ) на базовый автомобиль.

Водители газобаллонных транспортных средств (ГБТС) должны знать принципиальное устройство ГБО, технику заправки ГСН, соблюдать Правила их безопасной эксплуатации. Техническое обслуживание и ремонт ГБО фирмы «Agis-Sec» должны производиться на специализированном, аттестованном предприятии специалистами, которые прошли обучение в учебном центре фирмы «Agis-Sec»,и имеют удостоверение установленного образца.

Система  относится к газовым инжекторным  системам последнего поколения.  работает по принципу последовательного впрыска, что предполагает подачу необходимого количества газа к каждому цилиндру через отдельную форсунку.  использует сигнал впрыска бензина для определения корректного режима подачи газа

1. Техническое описание ГБО фирмы «Agis-Sec»

## Считываемые входящие в блок управления сигналы (Схема 1)

### 1.Сигналы от бензиновых форсунок

Эта система использует сигналы с бензиновых форсунок  в качестве основного параметра для определения объема впрыскиваемого газа. Блок управления   работает как  подчиненный компьютер по отношению к бензиновому блоку управления – он принимает с него управляющие сигналы (взятые с бензиновых форсунок) и переводит их в сигнал для газовых форсунок.

Общий (плюсовой) провод бензиновых форсунок используется для подачи питания на газовый компьютер после включения зажигания.

### 2. Сигнал числа оборотов двигателя

RPM –сигнал используется в качестве одного из параметров  для перевода сигнала от бензиновых форсунок на газовые форсунки. Он также информирует блок управления о том, работает ли двигатель. Для получения этого сигнала нужно подсоединить провод к выходу тахометра или иному датчику числа оборотов.

### 3.Сигнал датчика температуры жидкости системы охлаждения(редуктора)

### Этот сигнал отражает температуру жидкости в системе охлаждения, и используется в качестве условия переключения, а также для коррекции смесеобразования в ситуации холодного двигателя – для бензинового блока управления, для которого нужна информация о температуре двигателя. С его помощью длительность впрыска  будет увеличена, либо уменьшена в зависимости от того, какое количество топлива должно попасть в двигатель.

### 4.   Сигнал датчика температуры газа

Поскольку при повышении температуры газа изменяется его плотность, следовательно, мощность на единицу объема падает.   Чтобы это компенсировать, для увеличения времени впрыска вводится коррекция по температуре газа.

### 5.  Сигнал датчика дифференциального давления газа

При повышении давления газа его плотность и мощность на единицу объема растут. Чтобы это компенсировать это, для уменьшения времени инжекции используется коррекция по давлению газа. Сигнал датчика давления газа используется также для определения момента переключения на бензин, если газовый баллон пуст, или в случае если газовый фильтр засорен, и его нужно менять.

6.  Датчик уровня

Датчик уровня дает сигнал на блок управления о количестве газа в баллоне.

Блок управления выводит этот сигнал на приборную панель (индикатор уровня топлива встроен в кнопку-переключатель). Сигнал датчика уровня также используется для того, чтобы отличить ситуацию, когда очень низкое давление газа в системе – из-за того, что баллон пуст, или из-за того, что засорился газовый фильтр

### Сигнал от датчика давления во всасывающем коллекторе

### Используется при автоматической настройки автомобиля во время его движения после подсоединения дополнительного датчика(MAP-сенсора), измеряющего вакуумметрическое давление во впускном канале двигателя.(схема 1)

2. Состав комплекта

12

13

.

7.

1.

3.

8.

11.

10

5.

4.

2.

6.

9.

1- редуктор Тomasetto Alaska                                                    10 - датчик уровня газа на баллоне.

2- блок управления                                                                     11 - монтажный набор

3- рампа с форсунками                                                               12 - комплект кабелей

и жиклеры                                                                                13 – системный диск с программой

4- фильтр                                                                                                настройки

5- датчик давления

6- датчик температуры газа

7- датчик температуры редуктора

8- переключатель вида топлива

9- звуковой сигнал

Документация (обязательная):

1.Сертификаты соответствия на ГБО фирмы «Agis-Sec» и на основные агрегаты

2.Руководство по эксплуатации ГБО фирмы «Agis-Sec»

Документация (по согласованию с Заказчиком):

Инструкция по монтажу ГБО фирмы «Agis-Sec» на соответствующую модель автотранспортного средства

3. Описание основных агрегатов

3.1 Редуктор

В настоящее время  комплектуется редукторами-испарителями фирмы "Tomasetto":

- АТ 09 ALASKA (для двигателей объёмом до 3000 куб. см.).Редуктор-испаритель предназначен для испарения газа, снижения его давления и поддержания постоянного избыточного давления газа по отношению к впускному коллектору.Редуктор-испаритель АТ 09 ALASKA  фирмы «Tomasetto» одноступенчатый, дифференциальный. Рабочее давление 60-190 кПа. Габаритные размеры редуктора: 100 х 80 мм. Вес редуктора не более 1,2 кг. Штуцер выхода газа диаметром 10 мм. Подвод охлаждающей жидкости через штуцеры с углом наклона 45° и диаметром 12 мм. В редуктор ввёрнут датчик температуры охлажд. жидкости.

Величина дифференциального давления, т.е. давление газа на выходе редуктора по отношению к абсолютному давлению во впускном коллекторе устанавливается регулировочным винтом Соединение редуктора с впускным коллектором двигателя осуществляется с помощью вакуумного шланга, который подсоединяется к штуцеру редуктора.

Редуктор крепится в подкапотном пространстве с помощью кронштейна.

## 3.2   Блок управления

БУ  является основным элементом ГИС. Блок управления (БУ) предназначен для работы в составе газовой инжекторной системы и управления газовыми инжекторами с целью обеспечения работы двигателя автомобиля на газовом топливе – пропан - бутане. БУ позволяет эксплуатировать автомобиль на альтернативном топливе с обеспечением штатных динамических характеристик и экологических норм (до Евро-3 включительно). БУ обеспечивает режим т.н. активной безопасности. БУ  осуществляет управление длительностью впрыска газовых инжекторов на основании сигналов управления бензиновыми инжекторами. В процессе калибровки и работы происходит статическая, динамическая и статистическая адаптация программного обеспечения БУ  к элементам газовой системы с учётом характеристических признаков бензиновой системы впрыска.

### Основные функции газового блока управления:

- Осуществляет измерение входных сигналов  (для двигателя):

  - Сигналы с бензиновых форсунок

  - Температуру в системе водяного охлаждения двигателя

  - Давление МАР (Всасывающий коллектор)

  - Число оборотов двигателя RPM

  - Напряжение на батарее

- Измеряет входные сигналы газо-топливной  системы:

  - Давление газа

  - Температуру газа

  - Сигнал от датчика уровня на баллоне

  - Выбранный тип топлива

- Управляет электромагнитными клапанами

- Управляет газовыми форсунками

- Отсекает бензиновые форсунки

- Выполняет индикацию  уровня топлива

- Управление автоматическим ПВТ

- Управление системой и диагностикой

- Осуществляет связь с программным обеспечением, установленным на компьютере.

3.3 Рампа газовых инжекторов.

Рампа газовых инжекторов фирмы “VALTEK” (быстродействующие газовые клапаны) представляет собой электромагнитное устройство, дозирующее подачу топлива под давлением во впускной коллектор двигателя, и обладают следующими характеристиками (справочно):

Рабочее давление от 0 до 4,5 бар

Сопротивление катушки - 3 Ома

Диапазон рабочих температур - от минус 20° С до +120° С;

Минимальное время управляемого впрыска - 3,5 мс.

Варианты исполнения представлены на рисинках см. ниже.

якорь

Возвратная пружина

Кольцо демпфирующее

Винт регулировки хода якоря

Гильза якоря

Уплотнительное кольцо гильзы якоря с корпусом рампы

В комплект поставки рампы газовых инжекторов входят амортизаторы для ее крепления и коллекторные штуцеры для подачи газа во впускной коллектор.

3.4 Фильтр испаренного газа

При установки  рекомендуется совместно с фильтром, находящимся в корпусе редуктора (фильтрующая способность – 80 мкм), использовать в качестве дополнительной меры по очистке фильтр тонкой очистки испарённого газа (фильтрующая способность – 7 мкм). Этот элемент системы помогает увеличить эксплуатационный ресурс рампы газовых инжекторов. Устанавливается данный фильтр в шланг подачи газа от редуктора-испарителя к рампе с газовыми инжекторами.

фильтр обладают большой площадью фильтрующей поверхности и низким сопротивлением потоку газа. Штуцеры входа и выхода газа из фильтра имеют внешний диаметр 12 мм и выполнены для соединения с резиновым шлангом. Фильтрующий элемент выполнен из гофрированной бумаги с ячеистой структурой с пропускной способностью - 7 микрон. Корпус неразборного фильтра выполнен из оцинкованного стального листа. Максимальное рабочее давление фильтров - 0,45МПа.

При проведении ТО газовой системы питания необходима замена фильтра или фильтрующего элемента с периодичностью 10 тыс. км.

3.5 Датчик температуры газа, редуктора

Датчик температуры предназначен для определения температуры корпуса редуктора и рампы форсунок(газа), при которой жидкий газ, поступающий в редуктор, будет гарантированно испаряться, обеспечивая необходимую производительность редуктора по паровой фазе газа. Сопротивление датчика при температуре +20 ºC - около 5,5 кОм.

# 4. Технические характеристики .

предназначена для установки на автомобили с двигателями, оснащёнными электронной системой распределённого впрыска топлива и количеством цилиндров        от 2-х;

не конфликтует с системой бортовой диагностики OBD II / EOBD;

Используемое топливо – сжиженный нефтяной газ (СУГ) по ГОСТ 25578-87;

Допускается эксплуатация автомобиля с установленной на нём  в диапазоне температур -30ºС…+125ºС

Диапазон напряжение бортовой сети автомобиля гарантированной работоспособности  – 9 В …20 В при работе на газе;

Типы электронных систем распределённого впрыска с которыми возможна совместная     работа  – полная последовательность, полупоследовательность, непоследовательность);

Количество цилиндров двигателя – 2, 4,5,6,8;

Максимальный рабочий объём двигателя – 6 литров;

Измерение уровня топлива в баллоне - 5 уровней;

Система безопасности обеспечивает отключение газа и перевод на бензин:

по окончании газа в баллоне,

по утечке давления из рабочей магистрали,

по выходу из строя газового инжектора(ов),

при снижении напряжения бортовой сети до 9 В,

при остановке двигателя.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Для безотказной работы газобаллонного оборудования необходимо регулярно проводить технические осмотры, обслуживание и своевременный ремонт газобаллонной аппаратуры, который должен проводиться  на специализированных постах или станциях технического обслуживания.

5.1 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эксплуатация  комплекта  ГБО, работающего под давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),  должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

Следует обращать особое внимание на герметичность всех соединений  трубопроводов, клапанов, газового редуктора и надежность крепления газового баллона.

Не допускается эксплуатация автомобиля на газовом топливе с истекшим сроком испытания газового баллона.

Баллоны подлежат  периодическому  освидетельствованию  в сроки, обусловленные "Правилами устройства и безопасной  эксплуатации сосудов, работающих  под давлением" (один раз в два года).  Освидетельствование производится  на  специальных  испытательных   пунктах, имеющих разрешение местных органов Госгортехнадзора. Дата проверки и клеймо наносятся  на  пластине, расположенной  на  обечайке баллона.

В холодное время года при безгаражном хранении автомобиля  и  при низких температурах воздуха требуется предварительный прогрев двигателя без применения открытого пламени.

Останавливать  двигатель  следует  выключением зажигания. При длительных остановках рекомендуется закрывать  вентиль  на баллоне и вырабатывать газ из системы.

Нельзя допускать засорения фильтрующих элементов. Механические  примеси  могут повредить клапанные механизмы и при остановке газ может попадать в двигатель и в подкапотное пространство.

Расходный  вентиль  на  баллоне следует открывать полностью во избежание дросселирования газа при проходе через него.

Расходные  вентили без особой надобности не закрывать.

Закрывать их следует в случае  длительной  стоянки  автомобиля,  а также  в  случае неисправности газовой системы. После закрытия расходного вентиля необходимо выработать газ из системы и затем, после остановки двигателя, отключить электромагнитный клапан.

Не допускается одновременная подача двух топлив.

К а т е г о р и ч е с к и    з а п р е щ а е т с я:

- работа  двигателя на газе при неисправной газовой аппаратуре и при наличии утечек  газа  из  системы;

- ставить автомобиль  с неисправной газовой аппаратурой в закрытое помещение;

- производить какой-либо ремонт, замену аппаратуры или основных агрегатов при наличии газа в системе питания;

- производить  выпуск газа из баллона и из системы в закрытом помещении;

- производить  проверку герметичности соединений открытым пламенем. Значительные утечки обнаруживаются на слух, небольшие -  мыльной пеной при смачивании соединений.

Перед проверкой или исправлением приборов электрооборудования на  автомобиле необходимо убедиться в отсутствии скопления газа под капотом двигателя.

Ремонт  газовой аппаратуры следует производить только после выработки газа из системы при закрытых вентилях на баллоне.

В случае возникновения на автомобиле пожара необходимо немедленно выключить зажигание,  закрыть расходный  вентиль  на баллоне  и  приступить  к  тушению горящего автомобиля огнетушителем, песком, одеждой.

Газовая аппаратура автомобиля работает под избыточным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2) и поэтому требует тщательного  соблюдения  правил  техники безопасности. При утечках из газовой системы тяжелый газ, с трудом рассеивающийся в воздухе, особенно в  закрытых помещениях, может легко образовать взрывчатую смесь.

Основным требованием техники  безопасности  при  эксплуатации автомобиля на ГСН является регулярная тщательная проверка герметичности газовой установки и немедленное  устранение  причин, вызывающих утечки. Значительные утечки газа обнаруживаются на слух или по обмерзанию  соединений, пропускающих  газ. Небольшие  утечки обнаруживаются с помощью мыльного раствора или машинного масла.

При затягивании или отвертывании болтов и гаек в газовых соединениях следует предварительно закрыть вентили баллона и  выработать газ из системы.

Нужно быть осторожным с инструментом, не  допускать  появления искры при ударе.

Автомобиль должен быть укомплектован  хладоновым  или порошковым огнетушителем емкостью не менее 2 л.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Я

Пропан-бутановый газ, выходя на воздух в виде  жидкости, интенсивно  испаряется и отнимает тепло от окружающей среды. Поэтому попадание струи сжиженного газа на тело человека может вызвать обмораживание.

5.2 ОСОБЕННОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

НА ГАЗЕ СЖИЖЕННОМ НЕФТЯНОМ

#### Пуск двигателя на газовом топливе

Перед пуском необходимо:

- осмотреть газовую  аппаратуру и убедиться в ее исправности и герметичности;

- проверить по  указателю уровня газа наличие топлива в баллоне;

- плавно открыть  расходный вентиль жидкой фазы на мультиклапане баллона (или убедиться в том, что он открыт);

- включить зажигание;

- включить стартер  и  держать его включенным не более 10 с;

- если двигатель не пустился с первой попытки,  следует повторить включение стартера.

Газовоя инжекторная система «Agis-Sec» позволяет:

1. Запуск двигателя осуществляется только на бензине,

2. Переход на газ в автомотическом режиме .

Описание табло контроллера LPG

Остановка двигателя

Останавливать двигатель следует выключением зажигания.

Перед длительной остановкой (более суток) следует при работающем двигателе закрыть расходный вентиль на мультиклапане газового баллона и выработать газ из системы до остановки двигателя, затем выключить зажигание.

Заправка газового баллона.

Остановить двигатель,  выключив  зажигание. Снять  заглушку  с заправочного штуцера ВЗУ. Открыть заправочный вентиль на мультиклапане. При необходимости ввернуть переходник–удлинитель в корпус ВЗУ. Присоединить муфту наполнительного шланга к заправочному устройству или переходнику и начать наполнение баллона. После срабатывания клапана ограничения заправки в мультиклапане или достаточном количестве газа по счетчику колонки перекрыть  вентиль  на наполнительном шланге и закрыть заправочный вентиль на мультиклапане баллона; затем, разъединив муфту, снять наполнительный шланг заправочной колонки.

Установить заглушку на заправочное устройство, вывернув предварительно переходник, если он был установлен.

Во избежание преждевременного срабатывания  клапана  ограничения  расхода  при заправке, расходный вентиль мультиклапана должен быть закрыт.

С целью безопасности заправки строго соблюдать требования Правил.

Количество газа в баллоне контроллируется с помощью указателя уровня его заполнения (рис. 1),который расположен на мультиклапане и имеет градуировку:

- ½  -1. Перемещение стрелки в красную зону сигнализирует о необходимости заправки баллона газом.

Для заправки газового баллона необходимо снять пыле-грязезащитную крышку 10 выносного заправочного устройства (рис. 2), предохраняющую от попадания грязи в газовую магистраль, и пристыковать заправочный пистолет. Плавно приоткрывая запорный клапан пистолета, проверить герметичность соединения. При наличии утечки газа закрыть запорный кран, отсоединить и вновь пристыковать заправочный пистолет.

Если при этом не будет обеспечена герметичность соединения, необходимо отсоединить заправочный пистолет и обратиться за помощью к оператору газонаполнительной станции.

При заправке газового баллона до максимального уровня происходит автоматическое прекращение подачи газа в результате срабатывания отсечного клапана.

После окончания заправки необходимо закрыть запорный кран заправочного пистолета и осторожно его отстыковать, поскольку в этот момент происходит выброс газа. Заправив баллон, не забудьте завернуть пробку, закрывающую заправочное устройство.

В процессе заправки следует контролировать скорость заполнения баллона газом, наблюдая за стрелкой счетчика, установленного на газовой колонке. Еслиего стрелка перемещается медленно, то это означает, что заправочная магистраль создает повышенное сопротивление. В этом случае необходимо проверить положение наполнительного вентиля. Если он закрыт или открыт не полностью, его необходимо открыть.

Примечание: Не рекомендуется закрывать наполнительный вентиль без необходимости.

Если после этого скорость заправки баллона газом не увеличилась, необходимо выработать газ, находящийся в баллоне, и обратиться в специализированную мастерскую для устранения неисправности.

При нормальной работе обратного клапана выносного заправочного устройства выброс газа  при отстыковке заправочного пистолета незначителен. Увеличение выброса означает, что обратный клапан неисправен.

Если после отстыковки заправочного пистолета происходит истечение газа из заправочного устройства, то это означает, что неисправным оказался также и обратный клапан в мультиклапане. В этом случае необходимо закрыть заправочный вентиль на мультиклапане (рис.1)

При обнаружении неисправностей обратных клапанов выносного заправочного устройства и мультиклапана для их устранения необходимо обратиться в специализированную мастерскую.

При заправке ГБТС категорически запрещается:

-курить и пользоваться открытым огнем;

-производить какой-либо ремонт автомобиля или ГБО;

-стучать металлическими предметами по аппаратуре;

-выполнять заправку путем переливания ли перекачки газа из одного баллона в другой.

рис. 1

Мультиклапан

1-заправочный штуцер; 2-вентиль заправочного штуцера

3-расходный штуцер; 4-расходный вентиль жидкой фазы;

5-указатель уровня заполнения баллона газом

Устройство заправочное выносное

1-корпус, 2-клапан обратный, 3-пружина. 4-штуцер проходной 8,

5-гайка упорная 8, 6-муфта конусная 8, 7,8-уплотнительные элементы,

9-стакан, 10-крышка, 11-стакан крышки, 12-винт М5х12

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для безотказной работы ГБО необходимо регулярно проводить техническое обслуживание элементов ГБО на специализированных постах или предприятиях (станциях технического обслуживания).

Виды и периодичность технического обслуживания ГБО аналогичны периодичности технического обслуживания базового автомобиля и предусматривают ежедневное техническое обслуживание ТО, ТО-1 и ТО-2.

### Ежедневное ТО.

Проверять визуально герметичность газовой системы перед выездом на линию и при возвращении с линии. При подозрении на утечку газа проверить обмыливанием герметичность газовой системы. Утечка газа не допускается!

Проверять надежность крепления газового оборудования и газового баллона. Ослабление креплений не допускается.

Проверять отсутствие подтекания бензина в соединениях рукавов с бензиновым электромагнитным клапаном и охлаждающей жидкости — с редуктором. Подтекания не допускаются.

.

### Техническое обслуживание ТО-1.

Разобрать газовый фильтр редуктора. Очистить от твердых включений, при необходимости, заменить фильтрующий элемент. Собрать газовый фильтр.

Проверить герметичность газовой системы методом обмыливания соединений. Выявленную негерметичность  устранить путем подтягивания соединений или заменой уплотнительных деталей. Процедуры производить только при закрытых расходном и заправочном вентилях на мультиклапане. Закрытие вентилей осуществлять при работающем двигателе для выработки газа из системы.

Проверить и, при необходимости, подтянуть крепление редуктора-испарителя, электромагнитных клапанов и газового баллона, а также рукавов подвода охлаждающей жидкости и газа.

Проверить и, при необходимости, отрегулировать токсичность отработавших газов.

### Техническое обслуживание ТО-2.

В ТО-2 входят в полном объеме операции ТО-1.

Заменить воздушный фильтр двигателя.

При проведении сезонного обслуживания, заменить фильтрующий элемент газового фильтра.

## Рекомендуемая периодичность ТО

Проверка герметичности оборудования газовой системы - не реже одного раза за 10 тыс. км;

Замена свечей зажигания - не реже одного раза за 10 тыс. км;

Замена фильтрующих элементов газа заменять не реже одного раза за 15 тыс. км;

ТО рампы газовых инжекторов - не реже одного раза за 70 тыс. км;

Проверка (настройка) давления редуктора - не реже одного раза за 10 тыс. км;

Слив конденсата из шлангов подачи давления и разряжения на БУ – при каждом ТО, но не реже одного раза за 10 тыс. км;

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ГАЗОБАЛЛОННОГО АВТОМОБИЛЯ

Хранение автомобиля, укомплектованного ГБО, допускается как на открытых площадках, так и в помещениях (гаражах). Помещения по взрывопожарной и пожарной опасности должны соответствовать категории "В1, В4" требований норм технологического проектирования "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" НПБ 105-95 от 01.96 г.

При хранении автомобиля на открытой площадке останавливать двигатель следует вы

ключением зажигания.

При хранении автомобиля в закрытом помещении необходимо соблюдать следующий порядок въезда и выезда:

- перед въездом в гараж перекрыть расходный вентиль на мультиклапане, выработать газ из системы до остановки двигателя, запустить двигатель на бензине, убедиться в отсутствии утечки газа, а затем перемещения внутри гаража осуществлять только на бензине;

- переводить двигатель на газ только после выезда из помещения, открыв расходный вентиль на мультиклапане.

8. Характерные неисправности ГБО

| Неисправность | Причина | Порядок устранения |
| --- | --- | --- |
| Газ не поступает в двигатель или поступает в недостаточном количестве | Неполное открытие расходного вентиля блока арматуры. | Полностью открыть вентиль. |
|  | Засорение фильтрующих элементов. | Очистить и промыть фильтры. |
|  | Засорение трубопроводов отложениями. | Продуть трубопроводы. |
|  | Не работает переключатель вида топлива. | Проверить контакты переключателя. |
| Поступление газа в неработающий двигатель | Негерметичен электромагнитный клапан газовый редуктора. | Отвернуть электромагнит, проверить состояние клапана и седла. При необходимости бракованную деталь заменить. |
| Двигатель не развивает полной мощности | Недостаточное поступление газа в редуктор. | См. раздел "Газ не поступает в двигатель…". |
|  | Подсос воздуха в газопроводах низкого давления. | Устранить подсосы. |
|  | Загрязнен воздушный фильтр. | Заменить воздушный фильтр. |
|  | Одновременная подача двух топлив. Обмерзание редуктора-испарителя | Установить переключа- тель в требуемое положение. Проверить положение ручного привода бензинового клапана. |
|  | . | Долить охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя. Прогреть двигатель на бензине. |
| Появление запаха в кабине водителя | Негерметичность газовой системы. | Устранить негерметич- Ность. |
|  | Негерметичность выпускной системы. | Устранить неисправность. |
| Отсутствие подачи газа и бензина в системе питания | Вышел из строя переключатель вида топлива. | Перевести рычажок на бензиновом клапане в положение «Открыто». Заменить переключатель вида топлива. При необходимости подкачать бензонасосом бензин и запустить двигатель. |

9. Паспорт на ГБО  фирмы «Agis-Sec»

9.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Газобаллонное оборудование (ГБО) фирмы «Agis-Sec» предназначено для установки на автомобиль______________________с целью обеспечения работы его двигателя на газе сжиженном нефтяном (ГСН) по ГОСТ 27578-87. Установка ГБО на автомобиле сохраняет возможность работы двигателя на штатном бензине.

9.2 Основные технические данные и характеристики ГБО фирмы

«Agis-Sec»

12.2.1   Габаритные и присоединительные размеры узлов и деталей, входящих в ГБО, должны соответствовать конструкторской документации.

12.2.2   Основные параметры и характеристики агрегатов и деталей, входящих в ГБО, должны соответствовать требованиям отраслевых стандартов на агрегат:

-ОСТ 37.001.654-99 «Газоредуцирующая аппаратура и теплообменные устройства. Общие технические требования и методы испытаний»;

-ОСТ 37.001.655-99 «Газосмесительные и газодозирующие устройства. Общие технические требования и методы испытаний»;

-ОСТ 37.001.656-99 «Электромагнитные клапаны. Общие технические требования и методы и испытаний»;

-ОСТ 37.001.657-99 «Расходно-наполнительное и контрольно-измерительное оборудование.Общие технические требования и методы испытаний».

    - Показатели автомобилей, оснащенных ГБО:

-контрольный расход газа в пересчете на бензин при скоростях движения 40…80 км/час в городском цикле движения может превышать соответствующий расход бензина на 15…20%;

-пассажировместимость и допустимая масса перевозимого груза на 55 кг меньше, чем у базового автомобиля;

-максимальная скорость движения на горизонтальном участке ровного шоссе при полной массе автомобиля не более чем на 7% меньше, чем при работе на бензине;

-запас хода автомобиля на газе при штатной заправке(по контрольному расходу топлива)- не менее 400 км (в зависимости от объема установленного баллона).

12.2.4 Автомобили, оснащенные ГБО фирмы «Agis-Sec», по уровню загрязняющих веществ (3В),выделяемых установленными на них двигателями, должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 17.2.02.06-99 (на холостом ходу) и требованиям Правил № 83 ЕЭК ООН (при ездовой цикле).

12.2.5  Срок службы основных узлов ГБО должен быть не менее 20 лет. Срок службы резино-технических изделий- не менее 30 тыс. км(или не менее 2-х лет

9.3 Свидетельство приемке и гарантии поставщика ГБО фирмы

«Agis-Sec»

соответствует требованиям ОСТ 37.001.653-99, ____________и признано годным для эксплуатации.

Поставщик гарантирует соответствие качества ГБО требованиям ОСТ 37.001.653 99 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных технической документацией.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год или 40 тыс. км пробега Автомобиля.

Периодичность освидетельствования баллонов 1 раз в 2 года.

Срок службы ГБО (при соблюдении требований руководства по эксплуатации)-не менее 10 лет.

Подписи лиц, ответственных за приемку:

________________                             ______________                                    _____________________

(Должность)                                         (Подпись)                                                (Ф.И.О.)

______________

(Дата)

_____________                                   ________________                                ___________________

(Должность)                                        (Подпись)                                                 (Ф.И.О.)

________________

(Дата)

Заключение представителя заказчика

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель заказчика________________________________________

(Подпись, должность, фамилия

м.п. «______»_____________200___г.

9.4 СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ УПАКОВКЕ

ГБО фирмы «Agis-Sec-Sec»-сертификат соответствия

_________________

Упаковка согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Дата упаковки______________________

Упаковку произвел__________________(                                 )м.п.

Изделие после упаковки принял_____________________(                                      )м.п.

9.5 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГБО фирмы «Agis-Sec-Sec» введено в эксплуатацию

«_____»______________200___г. В составе автомобиля

(наименование,обозначение,гос.номер)

М.П._______________________        _____________________     __________________________

(должность)                               (Подпись)                              (Ф.И.О.)